锁存器 / 触发器

- R-S Latch

  - 注意与非门版本和或非门版本的区别

  - 与非门：低电平触发；或非门：高电平触发

  - Set与Reset信号位置相反

- Gated D Latch

  - WE=0时，输出保持不变

  - WE=1时，输出跟随D变化

- Master/Slave Flip-flop(D Flip-flop)

  - 当且仅当Clk由0变为1（时钟周期开始）时，
输出随D变化

D Flip-flop

Gated D Latch

R-S Latch

R-S锁存器

NAND为例：时序分析

门控R-S锁存器

门控D锁存器

左：基于NAND                        右：基于NOR

| E | D | Q | Q— | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | Qprev | Q—prev | No change |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Reset |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Set |

时序分析

D触发器

| 触发 | D | Q | Qnext | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↘ | X | Qprev | Q | No change |
| ↗ | 0 | 0 | 0 | Reset |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | Reset |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | Set |
| ↗ | 1 | 1 | 1 | Set |

逻辑完备

NAND 逻辑完备

NOT (A) = NAND (A, 1)

AND (A, B) = NAND (NAND (A, B), 1)

OR (A, B) = NAND (NAND (A, 1), NAND (B, 1))

NOR 逻辑完备

NOT (A) = NOR (A, 0)

OR (A, B) = NOR (NOR (A, B), 0)

AND (A, B) = NOR (NOR ((A, 0), 0), NOR ((B, 0), 0))

XAND 逻辑不完备
XOR 逻辑不完备